附件二：详细技术要求

| 病床 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求名称 |  | 需求说明 |
| 规格 |  | - 外形尺寸：长2060mm × 宽900mm × 高500mm - 床面尺寸（含床母）：1900mm × 900mm - 两边床屏高：800mm - 床面底离地距离：≥420mm |
| 功 能 | 1 | 承载能力：≥200kg |
|  | 2 | 床面材质：≥10mm厚优质PVC防水板 |
|  | 3 | 主体材质（304#不锈钢）:不锈钢板厚度≥T1.2mm，一次性压折焊接成型 |
|  | 4 | 结构功能要求: - 床头尾屏：半圆形，坚实牢固，美观大方 - 后屏：配有鞋架（活动式，不用时可翻转挂于床底） - 输液杆插孔：床母两边共4个（离床头200mm两个，离床尾400mm两个） - 约束孔：床面共4个（床面两边上离床头800mm离床内边80mm开有Φ35两个约束孔，床面两边离床头1600mm离床内边80mm也开有Φ35 两个约束孔） |
|  | 5 | 所有管料均采用304#不锈钢 |
|  | 6 | 配不锈钢输液杆一支 |